AutOCAD LT 2009 ist anders als LT 2010

Frage: Vor kurzem hat unsere Firma von AutoCAD 2008 LT auf AutoCAD 2009 LT migriert. Da ich momentan viel mit Blöcken arbeite, ist mir aufgefallen, dass sich hier etwas Entscheidendes verändert hat, was mich sehr stört. Beim Doppelklick auf einen Block mit einem Attribut darin öffnete sich in AutoCAD LT 2008 immer der so genannte erweiterte Attributs-Editor. An diesem Editor ist schön, dass man hier auf die einzelnen Textoptionen der Attribute zugreifen und diese gegebenenfalls nachträglich ändern kann. Im neuen AutoCAD 2009 LT existiert dieser Editor offenbar nicht mehr. Nun habe ich aber bei einem Bekannten gesehen, der AutoCAD 2070 LT installiert hat, dass es diesen Editor in der aktuellsten Version wohl wieder gibt. Das kann doch nicht sein, dass eine Funktion zunächst herausgenommen wird und dann wieder hinzukommt.

Antwort: Nein, keine Angst. Es ist weder eine Funktion in diesem Bereich herausgenommen worden, noch ist sie neu hinzugekommen. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. Es gibt in den Versionen AutoCAD LT 2008/ AutoCAD LT 2010 zwei Befe"hle zum Bearbeiten von Blöcken mit Attributen, den Befehl _attedit (Attributseditor) und den Befehl _eattedit (Erweiteter Attributs-Ed itor). Was sich in den Versionen verändert hat, ist der Befehl, der gestartet wird, wenn Sie auf einen Block mit Attributen doppelklicken. In den Versionen AutoCAD LT 2008 und LT 2010 ist es der Befehl EATT-EDIT  und in der Version AutoCAD LT 2009 der Befehl_ATIEDIT. Wieso das von Autodesk geändert wurde, weiß ich nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Sie können in Ihrer Benutzeroberfläche die Doppelklickaktion ganz einfach anpassen. Geben Sie dazu den Befehl CUI in der Befehlszeile Ihres AutoCAD LT 2009 ein. Nun suchen Sie im Bereich"Anpassungen in allen CUI-Dateien" (bitte wenn nötig mit dem Doppelpfeil nach unten erweitern) nach den Doppelklickaktionen. Erweitern Sie diese Ansicht durch einen Klick auf das Pluszeichen. Nun suchen Sie sich die Doppelklickaktion für Attributsblock heraus. Der Eintrag lautet "Attribut bear beiten ... ". Wenn Sie diesen Eintrag nun anwählen, haben Sie die Möglichkeit, im rechten Bereich (bitte den rechten Bereich gegebenenfalls über den Pfeil unten rechts in der Dialogbox erweitern) in der Zeile MAKRO den Eintrag ^c^c_eattedit zu schreiben. Am einfachsten ist es, wenn Sie vor "ATTEDIT" den Buchstaben E setzen. Dann verlassen Sie die Dialogbox mit OK und bestätigen die Anfrage nach dem Speichern gegebenenfalls mit ja.