Eine Alternative zum Befehl URSPRUNG

Wenn man mit Hilfe des Befehls URSPRUNG einen Block auflost, so liegen die einzelnen Elemente nach Befehlsausführung auf dem Layer, auf dem Sie früher erstellt wurden und haben auch die weiteren Eigenschaften (Farbe, Linientyp, Linienstarke) wie vor der Blockerstellung. Häufig müssen Sie aber Blöcke auflösen, die Sie nicht selbst erstellt haben, oder die Objekte sollen nach dem Auflösen andere Eigenschaften erhalten...

Meistens löst man also den Block mit URSPRUNG auf und ändert dann die Eigenschaften der einzelnen Objekte.

Haben Sie alternativ schon mal den Befehl XPLODE benutzt?

XPLODE erlaubt, die Farbe, den Layer, die Linienstarke und den Linientyp in allen Bestandteilen eines aufzulösenden Objekts zu steuern. Er funktioniert ähnlich, aber mit mehr Funktionen als URSPRUNG.

Etwa, wenn ein Block ein verschachtelter ist. Da kann man mehrfache verschachtelte Blöcke dann gleichzeitig auflösen. So steuern Sie die Eigenschaften wahrend des Auflösens von Objekten:

Geben Sie XPLODE ein. Wählen Sie die Objekte, die Sie auflösen möchten.

Wenn Sie mehrere Objekte ausgewählt haben, können Sie wählen, Zeichnung mit verdeckten Elementen. ob sie jedes Objekt für sich (individuell) oder für alle Objekte (global) die gleichen Optionen anwenden möchten.

Geben Sie i ein, um die Eigenschaften für individuelle Objekte zu steuern,

oder g, um die Eigenschaften für alle ausgewählten Objekte zu steuern.

Geben Sie dann die gewünschte Option für die zu Ändernde Eigenschaft ein.

Die Eigenschaft wird auf das zusammengesetzte Objekt angewendet und die Eingabeaufforderung erneut angezeigt.

Geben Sie eine weitere Option ein, oder geben Sie e ein, um die ausgewählten Objekte aufzulösen.

Die ausgewählten Objekte werden aufgelöst und die angegebenen Eigenschaften auf die vormals zusammengesetzten Objekte angewendet.