vielen Dank, dass Sie sich an den HP E-Mail Support gewandt haben.

In Bezug auf Ihr Telefongespräch mit Frau Jansen senden wir Ihnen diese Mail.

Ihre Bearbeitungsnummer lautet: 7203604773

Bitte führen Sie, nach folgender Anleitung, eine saubere De- und Neuinstallation durch:

Achten Sie darauf, dass sämtliche Antiviren Software während der Dauer der Installation deaktiviert wurde, deinstallieren Sie diese notfalls. (Da unsere Software teilweise auf HTML und JAVA basiert und daher auch Skripte im Internet Explorer ausgeführt werden müssen, kann ein Virenscanner dies durch so genantes Skriptblocking verhindern.) Es darf auch keine Firewall im Hintergrund aktiv sein, deaktivieren Sie diese ebenfalls.

Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Benutzerprofile auf welche Sie die Installation durchführen möchten, während der Dauer der Installation vollständige Administratorrechte besitzen.

Auch dürfen während der Installation keine anderen Programme aktiv sein, nur jene die vom System benötigt werden.

Stellen Sie außerdem sicher, die neueste Version des Internet Explorers (Version 6.0 plus Service Pack und Service Pack 1 für Windows XP) installiert zu haben. Unter folgenden Link finden Sie die nötige Software:

http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp

1. Deinstallation

Nehmen Sie das Stromkabel und das Verbindungskabel zum PC vom Scanner und starten Sie den PC neu.

Klicken Sie auf " Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software " (Doppelklick).

Markieren Sie die HP Scansoftware und klicken Sie auf "Hinzufügen/Entfernen". Die Software wird dann deinstalliert.

2. ScanJet*-Dateien kontrollieren

Klicken Sie auf " Start -> Suchen -> Nach Dateien oder Ordnern ".

Als Dateiname geben Sie ein: " Scanjet* ".

Unter "Suchen in" geben Sie das Installationslaufwerk ein: " C:\ ".

Klicken Sie auf "Jetzt suchen". Nun werden die gefundenen Dateien im Suchfenster angezeigt.

Solche Dateien könnten sich unter " C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Hewlett Packard\ " befinden.

Klicken Sie auf " Bearbeiten -> Alles markieren ".

Klicken Sie auf " Datei -> Löschen ". Bei einer entsprechenden Frage wählen Sie: " Ja, Alle ".

3. HPSC*- und HPSJ*-Dateien löschen

Geben Sie jetzt im Suchfenster as Dateiname ein: " HPSC* ".

Klicken Sie auf " Jetzt suchen ". Markieren und löschen Sie die gefundenen Dateien wieder.

Geben Sie jetzt im Suchfenster als Dateiname ein: " HPSJ* ".

Klicken Sie auf " Jetzt suchen ". Markieren und löschen Sie die gefundenen Dateien.

Schließen Sie das Suchfenster.

Auf dem Desktop klicken Sie doppelt auf den " Papierkorb ".

Klicken Sie auf " Datei -> Papierkorb leeren ".

Es ist möglich, dass einige Dateien nicht gelöscht werden können. Diese sind Systemeigene Treiberdateien. Diese Dateien können und müssen Sie nicht löschen.

Löschen Sie alle Dateien die sich löschen lassen.

4. Registry-Einträge prüfen

Überprüfen Sie bitte in der Registry, ob noch ScanJet-Einträge auf Ihrem Rechner sind: Klicken Sie auf " Start -> Ausführen -> regedit (regedit bitte eingeben) -> OK ".

Zur Sicherheit speichern Sie bitte zunächst unbedingt Ihre Registrierungsdatei! gehen Sie folgendermaßen vor:

Menüpunkt "Datei" -> "Exportieren" -> wählen Sie bei "Exportbereich" den Punkt "Alles" -> geben Sie der Datei einen Namen und speichern Sie sie in einem Ordner Ihrer Wahl.

Unter " HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Hewlett-Packard \ " löschen Sie bitte den " ScanJet "-Ordner, falls vorhanden, und alle weiteren Ordner, die Sie e i n d e u t i g dem Scanner zuordnen können. Wenn Sie keine weiteren Hewlett-Packard Geräte mehr angeschlossen haben, ist es noch viel einfacher: Sie können dann den kompletten Ordner " Hewlett-Packard " löschen.

Ebenso verfahren Sie bitte im Ordner: " HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Hewlett-Packard \ ". Löschen Sie auch hier wieder den Ordner " ScanJet " und alle weiteren Einträge, die Sie e i n d e u t i g Ihrem ScanJet zuordnen können. Haben Sie keine weiteren Hewlett-Packard Geräte an Ihrem PC angeschlossen, tritt auch hier wieder der einfache Fall ein - Sie können den ganzen Ordner " Hewlett-Packard " entfernen.

4.1 Löschen der VID Einträge (nur bei Anschluss über USB).

1. Starten Sie bitte die Registrierung über ? Start -> Ausführen " geben Sie " regedit " ein und drücken Sie dann die " Enter ? Taste.

2. Öffnen Sie den Schlüssel ? HKEY_LOKAL_MACHINE ? dann den Schlüssel ? SYSTEM ?. Hier befinden sich je nach dem mehrere ? CONTROLLSETS ? bitte führen Sie nachstehenden Schritte in jedem CONTROLLSET aus. Bitte führen Sie diese Schritte nicht mit dem Schlüssel ?CURRENTCONTROLLSET? durch.

3. Öffnen Sie den Schlüssel ? CONTROLLSET001 ? dann den Schlüssel ? ENUM ? führen Sie einen Rechtsklick auf diesen Schlüssel aus. Wählen Sie nun ? Berechtigungen ?. für die Gruppe ? Jeder ? , aktivieren Sie ? Zulassen ? Vollzugriff ? . Drücken Sie nun ?Übernehmen ? und dann ? OK ?.

4. Öffnen Sie nun den Schlüssel ? ENUM ? dann ? USB ?. Hier finden Sie Schlüssel die mit ? VID_ ? beginnen. Löschen Sie alle Schlüssel die mit ? VID_0000 ? und ? VID_03f0? beginnen, in dem Sie diese markieren und die ? Entf ? Taste drücken. Bestätigen Sie dieses dann mit ? Ja ?. Führen Sie dieses nun auch mit den übrig gebliebenen ? CONTRLLSETS ? durch.

Löschen Sie das "Twain_32" Verzeichnis.

Doppelklick auf Arbeitsplatz -> Doppelklick auf Ihr Systemlaufwerk (normalerweise Laufwerk C:) -> Doppelklick auf das "Windows" Verzeichnis -> falls keine Dateien zu sehen sind, klicken Sie auf "Ordnerinhalt auflisten" -> klicken Sie auf des "Twain_32" Verzeichnis mit der rechten Maustaste und wählen Sie "löschen" -> schließen Sie alle Fenster.

5. Neuinstallation

Klicken Sie auf " Start -> Beenden -> Neustarten ". Der Scanner bleibt weiterhin vom PC getrennt. Loggen Sie sich als Administrator ein.

Alle Programme müssen geschlossen sein. Deaktivieren Sie insbesondere jegliche Antivirensoftware!

Legen Sie die CD mit der HP Scansoftware in das CD-Laufwerk.

Wählen Sie die angepasste Installation und installieren die Scansoftware. Die Zusatzprogramme müssen Sie nicht noch einmal installieren.

Nach der Installation fahren Sie den PC herunter.

Schließen Sie jetzt Stromkabel und das Verbindungskabel zum PC wieder an den Scanner an.

Starten Sie den PC neu. Lassen Sie die Installations- CD noch im Laufwerk. Melden Sie sich wieder als Administrator an.

Starten Sie den Scanner über die Software (Start -> Programme... oder Icon auf dem Desktop).

Ich hoffe, dass Ihnen meine Informationen geholfen haben. Sollten weitere Fragen offen sein, stehe ich Ihnen gerne weiterhin unter hp_support_de@mail.support.hp.com  zur Verfügung.

Weitere Informationen und Treiberdownloads finden Sie immer auf unserer Supportseite http://www.hp.com/de/diagnose. Die Seite wird täglich aktualisiert und enthält stets alle neuen Informationen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Neumann

HP Email-Team

Wir würden Ihnen gerne auf Ihre Email antworten, bitte löschen Sie beim Antworten nichts von dieser Email.

ANMERKUNG: Unsere Antworten beziehen sich allein auf die gestellten Fragen und basieren auf den uns zur Verfügung gestellten Informationen. Probleme und Lösungen können von den Eigenschaften Ihres Systems und verschiedenen anderen Faktoren, die HP nicht bekannt sind, abhängig sein. Dafür kann HP keine Haftung oder Verantwortung übernehmen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass sich technische Informationen aufgrund neu gewonnener Daten ändern können. HP empfiehlt, regelmäßig die Customer Care Webseite: http://www.hp.com/go/support zu besuchen, um Zugriff auf die neuesten Informationen zu haben. Für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder nachfolgende Schäden in Bezug auf unsere Informationen kann HP unter keinen Umständen haftbar gemacht werden. Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Str. 140, D-71034 Böblingen, Germany http://www.hp.com/de <http://www.hp.com/de> Geschäftsführer:  Uli Holdenried (Vorsitzender), Wolfram Fischer, Heiko Meyer, Ernst Reichart, Matthias Schmidt, Regine Stachelhaus, Stephan Wippermann Vorsitzender des Aufsichtsrates: Heribert Schmitz Sitz der Gesellschaft: Böblingen, Amtsgericht Böblingen HRB 4081