Zwei Netzwerkadapter parallel in einem Vista-Rechner betreiben

Sie haben zwei Netzwerkkarten im VistaPC, die Sie gleichzeitig für unterschiedliche Aufgaben verwenden wollen. Leider versucht Windows stets über die falsche Karte ins Internet zu kommen - und scheitert.

Abblecevorschrift In der Routingtabelle sind für jeden Netzwerkadapter

dezidierte Verbindungs-Anweisungen hinterlegt

TIPP ~ Zwei Netzwerkadapter im Rechner für verschiedenene Zwecke 2;U nutzen, kann durchaus praktisch sein - etwa wenn einer der Adapter für den Internetzugang zuständig ist, während der andere die Verbindung zu Heimnetzgeräten hält, die selbst keinen Internetzugang haben sollen. Will Windows das Internet erreichen, verwendet es standardmäßig das Gateway des ersten Netzwerkadapters. Wenn das jedoch nicht der Adapter ist, der eine Verbindung zum Router hat, gelingt die Internetverbindung nicht. Welcher Netzwerkadapter welche Verbindungen aufbauen kann, ist in der Routingtabelle festgelegt. Sie können die Einträge der Tabelle mit dem Befehl »route print« aufrufen, den Sie in die Eingabeaufforderung (»Start I Ausführen I emd«) tippen müssen. Das Standard- Gateway erkennen Sie in der Ausgabe des route-Befehls daran, dass »Netzwerkziel« und »Netzwerkmaske« jeweils »0.0.0.0« lauten. Damit Windows nicht ständig erfolglos versucht, über den nicht dafür vorgesehenen Adapter ins Internet zu gelangen, deaktivieren Sie bei diesem einfach das Standard- Gateway. Dazu klicken Sie im »Netzwerk- und Freigabecenter« auf »Netzwerkverbindungen verwalten« und rufen per Rechtskliek die Eigenschaften der Ethernetkarte auf. Nach einem Doppelklick auf »Internetprotokoll Version 4« können Sie das Gateway stilllegen, indem Sie die Adresse im entsprechenden Feld löschen. Auf die Verbindung zu anderen Geräten im Heimnetz hat die Änderung dieser Einstellung keinen Einfluss, da sich diese im Normalfall im gleichen IP-Adressbereich befinden.